| Наименование компании Дата: Технические характеристики блочно-модульной насосной станции № п/п; Параметр; Заполняется Покупателем. Общие данные. Производитель. Модель. Срок поставки. Гарантийный срок. Срок эксплуатации. Комплектация. Насосные агрегаты. Фильтр. Запорная арматура. Компенсатор сильфонный. Обратный клапан. Комплект ответных фланцев (КОФ) по ГОСТ 33259-2015: тип фланца – 11, исп. – В, номер группы контроля - IV. Прокладки - СНП с двумя ограничительными кольцами. Комплект крепежа. Шкаф управления насосом (будет установлен в аппаратной). КИП в соответствии с ОЛ. Система контроля загазованности. Опорная рама с поддоном для сбора проливов. Основные параметры). Количество БМНС, шт.. Количество насосных агрегатов в БМНС, шт.. Номинальная подача насоса, м3/ч (л/с). Напор насоса при номинальной подаче, м. Частота вращения эл. Двигателя, об/мин. Кавитационный запас системы, м. Перекачиваемая среда. Вязкость (кинематическая), сСт. Плотность при t=15 °С, кг/м3. Температура рабочей среды, °С. Наличие твердых частиц в перекачиваемой среде. Тип торцевого уплотнения с бачком торцевого уплотнения. Возможность работы насоса с ЧРП или УПП. Наличие/отсутствие ЧРП в комплекте поставки. Наличие/отсутствии УПП в комплекте поставки. Назначенный срок службы, лет, не менее. Материалы изготовления насосов. Корпус насоса. Колесо рабочее. Вал. Обратный клапан на напорной линии. Механический фильтр на всасывающей линии. Тип запорной арматуры: - на всасывающей линии - на нагнетательной линии. Наличие встроенного пускателя на задвижках с электроприводом. Исполнение насосной станции. Габариты блок-контейнера (L×B×H) не более, м. Обогрев. Система освещения. Наличие автоматической системы пожаротушения. Наличие автоматической системы пожарной сигнализации. Извещатели пламени. СОУЭ (3го типа). Щит собственных нужд (питание потребителей собственных нужд блок-контейнера насосной станции: освещение, отопление, вентиляция). Подключение технологических трубопроводов к БМНС (тип фланцев по ГОСТ 33259-2015). Место установки. Температура окружающей среды, °С. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 -. Класс взрывоопасности по ПУЭ. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности. Щит собственных нужд. 3.40.1.; Место размещения. 3.40.2.; Тип исполнения в соответствии с ОЛ. 3.40.3.; Маркировка взрывозащиты шкафа (не ниже). 3.40.4.; Степень защиты по ГОСТ 14254-96. 3.40.5.; Требования к аппаратам защиты. 3.40.6.; Средства управления и сигнализации на дверце шкафа. 3.40.7; Кабельный ввод. 3.40.7.; Заземление. Характеристики двигателя. 3.41.1.; Число фаз / напряжение / частота тока, В/Гц. 3.41.2; Заземляющий зажим. 3.41.3.; Маркировка взрывозащиты привода. 3.41.4.; Степень защиты по ГОСТ 14254-96. 3.41.5.; Обогрев статора электродвигателя. 3.41.6.; Защита обмоток статора от перегрева. 3.41.7.; Устройство плавного пуска. 3.41.8.; Частотное регулирование. 3.41.9.; Кабельный ввод. 3.41.10.; Заземление. Шкаф управления насосом. 3.42.1; Место размещения. 3.42.2; Степень защиты по ГОСТ 14254-96. 3.42.3; Тип исполнения в соответствии с ОЛ. 3.42.4; Тип ввода/вывода кабелей. 3.42.5; Кабельный ввод. 3.42.6; Требования к аппаратам защиты. 3.42.7; Требования к аппаратам защиты электродвигателей. 3.42.8; Средства управления и сигнализации на дверце шкафа. 3.42.9; Индикация на корпусе шкафа. 3.42.10; Дополнительные контакты. 3.42.11; Изоляция. 3.42.12; Частотный преобразователь. Требования к инженерным сетям. Система отопления. 4.1.1; Вид системы отопления. 4.1.2; Температура внутреннего воздуха в помещении. 4.1.3; Источник теплоснабжения. Система вентиляции. 4.2.1; Вид системы вентиляции. 4.2.2; Тип и марка воздухоприемных и воздухораздаточных устройств. 4.2.3; Тип и характеристика воздуховодов. 4.2.4; Тип регулирующих устройств. 4.2.5; Характеристики шумопоглощающих устройств. 4.2.6; Характеристики вентустановки в соответствии с ОЛ. 4.2.7; Требования к прокладке воздуховодов и элементов систем. 4.2.8; Противопожарные требования и мероприятия. 4.2.9; Требования к теплоснабжению вентустановки. 4.2.10; Дополнительные требования в соответствии с ОЛ. Дополнительные требования. Оборудование должно быть испытано на заводе по программе методики испытаний, разработанной Поставщиком оборудования и согласованной с Заказчиком. После изготовления оборудование должно быть испытано на заводе-изготовителе в присутствии Заказчика. Окраска здания должна быть принята в соответствии с «Каталог Промышленных стандартов и руководство по использованию визуальной идентификации «Газпром нефть» на нефтебазах». Тип и марка окрасочных материалов должны быть согласованы с Заказчиком. Все единицы оборудования, входящих в комплект поставки должны иметь сертификаты ТР/ТС 010/2011 и ТР/ТС 012/2011. Электродвигатели и клеммные коробки должны иметь маркировку взрывозащиты с требованиями ГОСТ на взрывозащищенное оборудование. С учетом вибрационных нагрузок от насосов, предусмотреть крепление рамы БМНС к закладным деталям при помощи сварки. Системы СОУЭ (3го типа), ГГС (громкоговорящей связи), Радиофикации реализовать на одних громкоговорителях, имеющих сертификат пожарной безопасности.. Требования к комплекту документации.. Вся документация на русском языке. Паспорт-формуляр. Техническое описание, руководство по монтажу, настройке. Руководство по эксплуатации. Методика поверки. Упаковка. Тип упаковки (упаковка должна надежно обеспечивать сохранность товара при транспортировке). Доставка. Инструменты и ЗИП. Комплект инструментов для ШМР, ПНР и ТО, руб.. Перечень ЗИП и комплектующих на 3 года эксплуатации, в т.ч.:. - комплектующие производства РФ, руб.. - комплектующие иностранного производства, руб.. Стоимость эксплуатации. Периодичность технического обслуживания, мес.. Трудоемкость проведения ТО в год, чел/час. Сервисное сопровождение Производителя, руб./год. Периодичность проведения поверки, раз/год. Прочие расходные материалы, руб./год. Локализация оборудования в РФ. Наличие сервисных центров и складов запасных частей в регионах поставки (предоставить полный перечень: наименование, адрес, телефон, e-mail, контактное лицо). Дополнительно. Уважаемые Партнеры! В данном приложении отражены основные характеристики, интересующие Заказчика на момент подготовки запроса. |  |
| --- | --- |

Номер телефона: +7 (342)2700-559

Эл. почта: rg159@inbox.ru

http://rg59.ru

) Параметры указать для всех насосов, входящих в БМНС